全州县千人以上农村集中式饮用水水源

保护区划分方案

为加强饮用水水源保护，保障饮用水安全，按照有关法律法规规章、标准规范和政策要求，结合全州县千人以上农村集中式饮用水水源地实际情况，制定本方案。

一、饮用水水源保护区划分依据

（一）《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水法》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《广西壮族自治区饮用水水源保护条例》等法律法规规章。

（二）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）、《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）、《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）等标准规范。

- 全州县文桥镇、庙头镇、黄沙河镇、永岁镇、才湾镇、咸水镇、凤凰镇、石塘镇、安和镇、枧塘镇和龙水镇经济社会发展、城镇发展、土地利用、矿产资源、交通发展、水资源、环境保护等规划。

二、全州县千人以上农村集中式饮用水水源保护区划定范围

全州县1000人以上农村集中式饮用水水源地一共28个，其中14个为河流型，14个为地下水型，保护区分为一级保护区和二级保护区，具体划定范围见表1和表2。

表1   全州县千人以上农村集中式饮用水水源保护区汇总表（河流型）

| 序号 | 水源地编码 | 水源地 名称 | 所属 乡镇 | 水源地 使用状态 | 保护区 类型 |  | 水源地保护区范围 |  | 跨界情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 范围 | 面积（km2） |  |
| 1 | FH1400450324103S0001 | 栗水村委锦碧街村片水源地 | 文桥镇 | 现用 | 一级保护区水域 |  | 长度为取水口下游100m水域至取水口上游源头全部水域，宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。 | 0.004947 | 无跨界 现象 |
|  |  |  |  |  | 一级保护区陆域 |  | 长度与一级保护区水域长度相同，宽度为沿岸纵深50m的陆域。 | 0.053727 |  |
|  |  |  |  |  | 二级保护区水域 |  | 无 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 二级保护区陆域 |  | 取水口周边的第一道山脊线以内范围（汇水区域，除一级保护区陆域外） | 0.215551 |  |
| 2 | FH1400450324103S0002 | 栗水村委双陂渡村片水源地 | 文桥镇 | 现用 | 一级保护区水域 |  | 长度为取水口下游100m水域至取水口上游源头全部水域，宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。 | 0.008850 | 无跨界 现象 |
|  |  |  |  |  | 一级保护区陆域 |  | 长度与一级保护区水域长度相同，宽度为沿岸纵深50m的陆域。 | 0.118945 |  |
|  |  |  |  |  | 二级保护区水域 |  | 无 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 二级保护区陆域 |  | 取水口周边的第一道山脊线以内范围（汇水区域，除一级保护区陆域外） | 0.433521 |  |
| 3 | FH1400450324102S0003 | 黄土井村 水源地 | 庙头镇 | 现用 | 一级 保护区 |  | 长度为取水口下游100m水域至取水口上游源头全部水域，宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。 | 0.01875 | 无跨界 现象 |
|  |  |  |  |  | 二级 保护区 |  | 长度与一级保护区水域长度相同，宽度为沿岸纵深50m的陆域。 | 0.020385 |  |
|  |  |  |  |  | 一级 保护区 |  | 无 | 0 | 无跨界 现象 |
|  |  |  |  |  | 二级 保护区 |  | 取水口周边的第一道山脊线以内范围（汇水区域，除一级保护区陆域外） | 0.900715 |  |
| 4 | FH1400450324102S0004 | 石洞村委石洞村水源地 | 庙头镇 | 现用 | 一级保护区水域 |  | 长度为取水口下游100m水域至取水口上游源头全部水域，宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。 | 0.009561 | 无跨界 现象 |
|  |  |  |  |  | 一级保护区陆域 |  | 长度与一级保护区水域长度相同，宽度为沿岸纵深50m的陆域。 | 0.124616 |  |
|  |  |  |  |  | 二级保护区水域 |  | 无 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 二级保护区陆域 |  | 取水口周边的第一道山脊线以内范围（汇水区域，除一级保护区陆域外） | 0.850384 |  |
| 5 | FH1400450324101S0005 | 大路底村委大路底村水源地 | 黄沙河镇 | 现用 | 一级保护区水域 |  | 长度为取水口下游100m水域至取水口上游1000m水域，宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。 | 0.008448 | 无跨界 现象 |
|  |  |  |  |  | 一级保护区陆域 |  | 长度与一级保护区水域长度相同，宽度为沿岸纵深50m的陆域。 | 0.102112 |  |
|  |  |  |  |  | 二级保护区水域 |  | 长度为一级保护区的上游边界向上游延伸至源头，宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。 | 0.030711 |  |
|  |  |  |  |  | 二级保护区陆域 |  | 取水口周边的第一道山脊线以内范围（汇水区域，除一级保护区陆域外） | 3.378242 |  |
| 6 | FH1400450324200S0006 | 慕霞村委慕道村水源地 | 永岁镇 | 现用 | 一级保护区水域 |  | 长度为取水口下游100m水域至取水口上游1000m水域，宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。 | 0.016949 | 无跨界 现象 |
|  |  |  |  |  | 一级保护区陆域 |  | 长度与一级保护区水域长度相同，宽度为沿岸纵深50m的陆域。 | 0.199523 |  |
|  |  |  |  |  | 二级保护区水域 |  | 长度从一级保护区的下游边界向下延伸200m。 | 0.001878 |  |
|  |  |  |  |  | 二级保护区陆域 |  | 取水口周边的第一道山脊线以内范围（汇水区域，除一级保护区陆域外） | 0.86956 |  |
| 7 | FH1400450324200S0007 | 绕龙水村委绕龙水水源地 | 永岁镇 | 现用 | 一级保护区水域 |  | 长度为取水口下游100m水域至取水口上游源头全部水域，宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。 | 0.005079 | 无跨界 现象 |
|  |  |  |  |  | 一级保护区陆域 |  | 长度与一级保护区水域长度相同，宽度为沿岸纵深50m的陆域。 | 0.060268 |  |
|  |  |  |  |  | 二级保护区水域 |  | 无 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 二级保护区陆域 |  | 取水口周边的第一道山脊线以内范围（汇水区域，除一级保护区陆域外） | 0.243522 |  |
| 8 | FH1400450324106S0008 | 田心村委卢家桥村水源地 | 才湾镇 | 现用 | 一级保护区水域 |  | 长度为取水口下游100m水域至取水口上游源头全部水域，宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。 | 0.004873 | 无跨界 现象 |
|  |  |  |  |  | 一级保护区陆域 |  | 长度与一级保护区水域长度相同，宽度为沿岸纵深50m的陆域。 | 0.059992 |  |
|  |  |  |  |  | 二级保护区水域 |  | 无 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 二级保护区陆域 |  | 取水口周边的第一道山脊线以内范围（汇水区域，除一级保护区陆域外） | 0.147648 |  |
| 9 | FH1400450324201S0009 | 南宅村委南宅村水源地 | 咸水镇 | 现用 | 一级保护区水域 |  | 长度为取水口下游100m水域至取水口上游源头全部水域，宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。 | 0.004867 | 无跨界 现象 |
|  |  |  |  |  | 一级保护区陆域 |  | 长度与一级保护区水域长度相同，宽度为沿岸纵深50m的陆域。 | 0.073575 |  |
|  |  |  |  |  | 二级保护区水域 |  | 无 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 二级保护区陆域 |  | 取水口周边的第一道山脊线以内范围（汇水区域，除一级保护区陆域外） | 0.260257 |  |
| 10 | FH1400450324201S0010 | 鲁塘村委长寿寺村水源地 | 咸水镇 | 现用 | 一级保护区水域 |  | 长度为取水口下游100m水域至取水口上游1000m水域，宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。 | 0.013423 | 无跨界 现象 |
|  |  |  |  |  | 一级保护区陆域 |  | 长度与一级保护区水域长度相同，宽度为沿岸纵深50m的陆域。 | 0.179844 |  |
|  |  |  |  |  | 二级保护区水域 |  | 长度从一级保护区的下游边界向下延伸200m。 | 0.001729 |  |
|  |  |  |  |  | 二级保护区陆域 |  | 取水口周边的第一道山脊线以内范围（汇水区域，除一级保护区陆域外） | 1.98375 |  |
| 11 | FH1400450324203S0011 | 湾里村委探鹏岭村水源地 | 凤凰镇 | 现用 | 1# | 一级保护区水域 | 长度为取水口下游100m水域至取水口上游源头全部水域，宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。 | 0.010165 | 无跨界 现象 |
|  |  |  |  |  |  | 一级保护区陆域 | 长度与一级保护区水域长度相同，宽度为沿岸纵深50m的陆域。 | 0.106240 |  |
|  |  |  |  |  |  | 二级保护区水域 | 无 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 二级保护区陆域 | 取水口周边的第一道山脊线以内范围（汇水区域，除一级保护区陆域外） | 0.540666 |  |
|  |  |  |  |  | 2# | 一级保护区水域 | 长度为取水口下游100m水域至取水口上游源头全部水域，宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。 | 0.016705 |  |
|  |  |  |  |  |  | 一级保护区陆域 | 长度与一级保护区水域长度相同，宽度为沿岸纵深50m的陆域。 | 0.161586 |  |
|  |  |  |  |  |  | 二级保护区水域 | 无 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 二级保护区陆域 | 取水口周边的第一道山脊线以内范围（汇水区域，除一级保护区陆域外） | 0.671383 |  |
| 12 | FH1400450324108S0012 | 朝南村委锁石岗片水源地 | 石塘镇 | 现用 | 1# | 一级保护区水域 | 长度为取水口下游100m水域至取水口上游1000m水域，宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。 | 0.008702 |  |
|  |  |  |  |  |  | 一级保护区陆域 | 长度与一级保护区水域长度相同，宽度为沿岸纵深50m的陆域。 | 0.088491 |  |
|  |  |  |  |  |  | 二级保护区水域 | 长度从一级保护区的下游边界向下延伸200m。 | 0.001889 |  |
|  |  |  |  |  |  | 二级保护区陆域 | 取水口周边的第一道山脊线以内范围（汇水区域，除一级保护区陆域外） | 0.244637 |  |
|  |  |  |  |  | 2# | 一级保护区水域 | 长度为取水口下游100m水域至取水口上游1000m水域，宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。 | 0.003705 |  |
|  |  |  |  |  |  | 一级保护区陆域 | 长度与一级保护区水域长度相同，宽度为沿岸纵深50m的陆域。 | 0.042946 |  |
|  |  |  |  |  |  | 二级保护区水域 | 长度从一级保护区的下游边界向下延伸200m。 | 0.001350 |  |
|  |  |  |  |  |  | 二级保护区陆域 | 取水口周边的第一道山脊线以内范围（汇水区域，除一级保护区陆域外） | 0.244637 |  |
|  |  |  |  |  | 3# | 一级保护区水域 | 长度为取水口下游100m水域至取水口上游1000m水域，宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。 | 0.007370 |  |
|  |  |  |  |  |  | 一级保护区陆域 | 长度与一级保护区水域长度相同，宽度为沿岸纵深50m的陆域。 | 0.072671 |  |
|  |  |  |  |  |  | 二级保护区水域 | 长度从一级保护区的下游边界向下延伸200m。 | 0.001506 |  |
|  |  |  |  |  |  | 二级保护区陆域 | 取水口周边的第一道山脊线以内范围（汇水区域，除一级保护区陆域外） | 0.222006 |  |
|  |  |  |  |  | 4# | 一级保护区水域 | 长度为取水口下游100m水域至取水口上游1000m水域，宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。 | 0.003083 |  |
|  |  |  |  |  |  | 一级保护区陆域 | 长度与一级保护区水域长度相同，宽度为沿岸纵深50m的陆域。 | 0.029543 |  |
|  |  |  |  |  |  | 二级保护区水域 | 长度从一级保护区的下游边界向下延伸200m。 | 0.001999 |  |
|  |  |  |  |  |  | 二级保护区陆域 | 取水口周边的第一道山脊线以内范围（汇水区域，除一级保护区陆域外） | 0.139998 |  |
|  |  |  |  |  | 5# | 一级保护区水域 | 长度为取水口下游100m水域至取水口上游1000m水域，宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。 | 0.003704 |  |
|  |  |  |  |  |  | 一级保护区陆域 | 长度与一级保护区水域长度相同，宽度为沿岸纵深50m的陆域。 | 0.032839 |  |
|  |  |  |  |  |  | 二级保护区水域 | 长度从一级保护区的下游边界向下延伸200m。 | 0.002506 |  |
|  |  |  |  |  |  | 二级保护区陆域 | 取水口周边的第一道山脊线以内范围（汇水区域，除一级保护区陆域外） | 0.139998 |  |
| 13 | FH1400450324205S0013 | 平岗村委平岗头村水源地 | 安和镇 | 现用 | 1# | 一级保护区水域 | 长度为取水口下游100m水域至取水口上游源头全部水域，宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。 | 0.008376 | 无跨界 现象 |
|  |  |  |  |  |  | 一级保护区陆域 | 长度与一级保护区水域长度相同，宽度为沿岸纵深50m的陆域。 | 0.086307 |  |
|  |  |  |  |  |  | 二级保护区水域 | 无 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 二级保护区陆域 | 取水口周边的第一道山脊线以内范围（汇水区域，除一级保护区陆域外） | 0.542158 |  |
|  |  |  |  |  | 2# | 一级保护区水域 | 长度为取水口下游100m水域至取水口上游源头全部水域，宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。 | 0.003731 |  |
|  |  |  |  |  |  | 一级保护区陆域 | 长度与一级保护区水域长度相同，宽度为沿岸纵深50m的陆域。 | 0.046322 |  |
|  |  |  |  |  |  | 二级保护区水域 | 无 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 二级保护区陆域 | 取水口周边的第一道山脊线以内范围（汇水区域，除一级保护区陆域外） | 0.412685 |  |
| 14 | FH1400450324205S0014 | 文塘村委文塘村水源地 | 安和镇 | 现用 | 一级保护区水域 |  | 长度为取水口下游100m水域至取水口上游1000m水域，宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。 | 0.008028 | 无跨界 现象 |
|  |  |  |  |  | 一级保护区陆域 |  | 长度与一级保护区水域长度相同，宽度为沿岸纵深50m的陆域。 | 0 .121386 |  |
|  |  |  |  |  | 二级保护区水域 |  | 长度从一级保护区的上游边界到上游源头及从一级保护区的下游边界向下延伸200m。 | 0.018682 |  |
|  |  |  |  |  | 二级保护区陆域 |  | 取水口周边的第一道山脊线以内范围（汇水区域，除一级保护区陆域外） | 4.321182 |  |

表2   全州县千人以上农村集中式饮用水水源保护区汇总表（地下水型）

| 序号 | 水源地编码 | 水源地 名称 | 所属乡镇 | 水源地 使用状态现用现用 | 保护区 类型 | 水源地保护区范围 |  | 跨界情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 范围 | 面积（km2） |  |
| 1 | FH1400450324103G0001 | 圳头村委瑞长上村水源地 | 文桥镇 | 现用 | 一级 保护区 | 以开采井为中心，半径为30m的圆形区域 | 0.002826 | 无跨界 现象 |
|  |  |  |  |  | 二级 保护区 | 以开采井为中心，半径为300m的圆形区域（以一级保护区边界为起点），扣除一级保护区的范围 | 0.339120 |  |
| 2 | FH1400450324103G0002 | 文桥村委宅地村水源地 | 文桥镇 | 现用 | 一级 保护区 | 以开采井为中心，半径为30m的圆形区域 | 0.002826 | 无跨界 现象 |
|  |  |  |  |  | 二级 保护区 | 以开采井为中心，半径为300m的圆形区域（以一级保护区边界为起点），扣除一级保护区的范围 | 0.339120 |  |
| 3 | FH1400450324106G0003 | 亭子江村委蛟龙田村水源地 | 龙水镇 | 现用 | 一级 保护区 | 以开采井为中心，半径为30m的圆形区域 | 0.002826 | 无跨界 现象 |
|  |  |  |  |  | 二级 保护区 | 以开采井为中心，半径为300m的圆形区域（以一级保护区边界为起点），扣除一级保护区的范围 | 0.339120 |  |
| 4 | FH1400450324106G0004 | 田心村委旷家村水源地 | 才湾镇 | 现用 | 一级 保护区 | 以开采井为中心，半径为30m的圆形区域 | 0.002826 | 无跨界 现象 |
|  |  |  |  |  | 二级 保护区 | 以开采井为中心，半径为300m的圆形区域（以一级保护区边界为起点），扣除一级保护区的范围 | 0.339120 |  |
| 5 | FH1400450324107G0005 | 桂北农场一队 水源地 | 绍水镇 | 现用 | 一级 保护区 | 以开采井为中心，半径为30m的圆形区域 | 0.002826 | 无跨界 现象 |
|  |  |  |  |  | 二级 保护区 | 以开采井为中心，半径为300m的圆形区域（以一级保护区边界为起点），扣除一级保护区的范围 | 0.339120 |  |
| 6 | FH1400450324107G0006 | 桂北农场三队 水源地 | 绍水镇 | 现用 | 一级 保护区 | 以开采井为中心，半径为30m的圆形区域 | 0.002826 | 无跨界 现象 |
|  |  |  |  |  | 二级 保护区 | 以开采井为中心，半径为300m的圆形区域（以一级保护区边界为起点），扣除一级保护区的范围，其中北侧以白沙河南岸为界 | 0.177862 |  |
| 7 | FH1400450324107G0007 | 桂北农场四队 水源地 | 绍水镇 | 现用 | 一级 保护区 | 以开采井为中心，半径为30m的圆形区域 | 0.002826 | 无跨界 现象 |
|  |  |  |  |  | 二级 保护区 | 以开采井为中心，半径为300m的圆形区域（以一级保护区边界为起点），扣除一级保护区的范围 | 0.339120 |  |
| 8 | FH1400450324107G0008 | 松川村委松川村水源地 | 绍水镇 | 现用 | 一级 保护区 | 以开采井为中心，半径为30m的圆形区域 | 0.002826 | 无跨界 现象 |
|  |  |  |  |  | 二级 保护区 | 以开采井为中心，半径为300m的圆形区域（以一级保护区边界为起点），扣除一级保护区的范围 | 0.339120 |  |
| 9 | FH1400450324201G0009 | 高田村委高田村水源地 | 绍水镇 | 现用 | 一级 保护区 | 以开采井为中心，半径为30m的圆形区域 | 0.002826 | 无跨界 现象 |
|  |  |  |  |  | 二级 保护区 | 以开采井为中心，半径为300m的圆形区域（以一级保护区边界为起点），扣除一级保护区的范围 | 0.339120 |  |
| 10 | FH1400450324203G0010 | 金屏村委金兰村水源地 | 枧塘镇 | 现用 | 一级 保护区 | 以开采井为中心，半径为30m的圆形区域 | 0.002826 | 无跨界 现象 |
|  |  |  |  |  | 二级 保护区 | 以开采井为中心，半径为300m的圆形区域（以一级保护区边界为起点），扣除一级保护区的范围 | 0.339120 |  |
| 11 | FH1400450324108G0011 | 畔毗村委金潭村水源地 | 凤凰镇 | 现用 | 一级 保护区 | 以开采井为中心，半径为30m的圆形区域 | 0.002826 | 无跨界 现象 |
|  |  |  |  |  | 二级 保护区 | 以开采井为中心，半径为300m的圆形区域（以一级保护区边界为起点），扣除一级保护区的范围 | 0.339120 |  |
| 12 | FH1400450324106G0012 | 茅坪村委茅坪村水源地 | 石塘镇 | 现用 | 一级 保护区 | 以开采井为中心，半径为30m的圆形区域 | 0.002826 | 无跨界 现象 |
|  |  |  |  |  | 二级 保护区 | 以开采井为中心，半径为300m的圆形区域（以一级保护区边界为起点），扣除一级保护区的范围 | 0.339120 |  |
| 13 | FH1400450324205G0013 | 金堂村委金堂村水源地 | 才湾镇 | 现用 | 一级保护区水域 | 长度为取水口下游100m水域至取水口上游1000m水域，宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。 | 0.228112 | 无跨界 现象 |
|  |  |  |  |  | 一级保护区陆域 | 长度与一级保护区水域长度相同，宽度为沿岸纵深50m的陆域。 | 0.359815 |  |
|  |  |  |  |  | 二级保护区水域 | 长度从一级保护区的上游边界向上游延伸2000m及从一级保护区的下游边界向下延伸200m。 | 0.565786 |  |
|  |  |  |  |  | 二级保护区陆域 | 长度与二级保护区水域长度对应，宽度为沿岸纵深1000m的陆域，但不超过流域分水岭范围。 | 7.774659 |  |
| 14 | FH1400450324105G0014 | 龙水高中水源地 | 龙水镇 | 现用 | 一级保护区水域 | 长度为取水口下游100m水域至取水口上游1000m水域，宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。 | 0.074630 | 无跨界 现象 |
|  |  |  |  |  | 一级保护区陆域 | 长度与一级保护区水域长度相同，宽度为沿岸纵深50m的陆域。 | 0.211419 |  |
|  |  |  |  |  | 二级保护区水域 | 无（因与县级水源地二级保护区水域范围重叠，不重复划分） | - |  |
|  |  |  |  |  | 二级保护区陆域 | 无（因与县级水源地二级保护区水域范围重叠，不重复划分） | - |  |

附图  水源保护区划分图